| Name des Betriebs: |  |  | Betriebsanweisung Gem. §14 GefStoffV | Stand: 08/2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitsbereich |  |  | Tätigkeit: | Unterschrift: |
| ### PRODUKTBEZEICHNUNG |  |  |  |  |
|  |  | Purito |  |  |
| ### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT |  |  |  |  |
|  | Mischen verschiedener Produkte, z. B. saurer und alkalischer Reiniger, kann zu gefährlichen Reaktionen führen, Wärmeentwicklung mit Spritzgefahr. Chlorhaltige Reiniger entwickeln mit Säuren giftiges Chlorgas! Häufige Nass- oder Feuchtreinigung bzw. länger anhaltender Umgang mit Konzentraten entzieht der Haut Fett und Feuchtigkeit und schädigt damit die oberen Hautschichten. Die Schutzfunktion der Haut wird beeinträchtigt. Entzündliche Hautveränderungen (Abnutzungsekzeme) können entstehen. Die Haut wird anfälliger für allergische Erkrankungen (allergisches Kontaktekzem). Schadstoffe können leichter über die Haut aufgenommen werden. Die Konzentrate sind wassergefährdend. Kennzeichnung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008) - H319 Verursacht schwere Augenreizung. |  |  |  |
| ### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN |  |  |  |  |
|  | Besonders bei großflächigen Reinigungsarbeiten für gute Lüftung sorgen. Behälter mit Konzentraten vorsichtig öffnen. Beim Ab- oder Umfüllen Verspritzen vermeiden. Behälter nach der Entnahme wieder verschließen. Am Arbeitsplatz bzw. auf dem Reinigungswagen nur den laufenden Bedarf vorrätig halten. Vom Hersteller empfohlene Dosierung nicht überschreiten. Beim Umfüllen von Konzentrat Kennzeichnung des neuen Behälters vornehmen; niemals Lebensmittelgefäße oder damit zu verwechselnde Gefäße benutzen. Verschiedene Produkte nicht miteinander mischen. Handschutz: bei andauerndem Hautkontakt oder beim Umgang mit den Konzentraten Chemikalien-Schutzhandschuhe, möglichst mit Baumwollunterzieh-Handschuhen Hautschutz: siehe Hautschutzplan Augen-/Gesichtsschutz: Augenschutz (EN 166). |  |  |  |
| ### VERHALTEN IM GEFAHRFALL |  |  |  |  |
|  | Maßnahmen zur Brandbekämpfung Produkt selbst brennt nicht, Löschmaßnahmen auf Umgebung des Produktes abstimmen. Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung Mechanisch aufnehmen und in einem beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäß sammeln und sachgerecht entsorgen. Staubentwicklung vermeiden. Nachreinigen. Nicht in Erdreich, Gewässer, Kanalisation gelangen lassen. Wichtige Rufnummern: Feuerwehr: 112 Rettungsleitstelle/Arzt/Ersthelfer: Siehe Aushangpflichtige Informationen |  |  |  |
| ### ERSTE HILFE – Notruf 112 |  |  |  |  |
| Ersthelfer: Herr/ Frau |  | Nach Hautkontakt: Konzentrate gründlich unter fließendem Wasser abspülen, getränkte Kleidung zuvor entfernen. Nach Augenkontakt: Konzentrate sofort bei offenem Lidspalt und zum äußeren Lidspalt hin zehn Minuten unter fließendem Wasser ausspülen, Augendusche bzw. Augenspülflasche verwenden, bei Reizung Augenarzt! Nach Verschlucken: von Konzentraten: Erbrechen nicht anregen, sofort Arzt! |  |  |
| ## SACHGERECHTE ENTSORGUNG |  |  |  |  |
|  |  | Abfälle/Reste sind in beständigen, verschließbaren, gekennzeichneten Gefäßen zu sammeln und der zuständigen Stelle zur ordnungsgemäßen Beseitigung zu übergeben. Abfallcode: 070601 Wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen. 200129 Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten. 200139 Kunststoffe. |  |  |